潮高基准面=潮汐表潮高起算面=理论最低潮面=海图基准面=理论深度基准面？

潮高基准面:计算潮高的起算面，一般即为海图深度基准面。如两者不一致时，则应该进行订正，才能将潮高应用到海图上。

潮位高度的计算是以某一基准面为零点起算的，这个基准面就叫做潮高基准面。潮高基准面必须确定在不受潮汐影响的当地平均海面以下某一深度，这个深度一般选用最低潮面。潮高基准面由平均海面以下某一深度确定，平均海面高程以潮高基准面为零点起算，而海拔高度则以1985国家高程基准起算。

深度基准面:海图所载水深的起算面，又称海图基准面。水深测量通常在随时升降的水面上进行，因此不同时刻测量同一点的水深是不相同的，这个差数随各地的潮差大小而不同，在一些海域十分明显。为了修正测得水深中的潮高，必须确定一个起算面，把不同时刻测得的某点水深归算到这个面上，这个面就是深度基准面，深度基准面通常取在当地多年平均海面下深度为L的位置。求算深度基准面的原则，是既要保证舰船航行安全,又要考虑航道利用率。由于各国求L值的方法有别，因此采用的深度基准面也不相同。

中国在1956年以后采用理论深度基准面（即理论最低潮面）。

潮高基准面是潮汐表中潮高的起算面，与海图深度基准面一致。因此某一时刻的水深等于海图水深加上该时刻的潮高。

理论深度基准面在不同的地方有不同的称谓，如潮位基准面、潮高基准面、海图深度基准面、理论最低潮位等.

海图深度基准面:亦称“海图深度基准面”,是海图深度的零面。通常,也是潮汐表的潮高起算面,又称“潮高基准面”。中国过去采用的海图基准面很不一致,目前中国采用“理论深度基准面” 作为海图基准面。

平均海平面:水位高度等于观测结果平均值的平静的理想海面 。观测时间范围不同，有不同概念的平均海平面，如日平均海平面、年平均海平面和多年平均海平面等等。一些验潮站常用18.6年或19年里每小时的观测值求出平均值，作为该站的平均海平面。